Script to solve problem 7-4 Lag Compensator

% Example Problem 7-4 p 571 Ogata

% Lag Compensation

disp(' '); disp('Start here'); disp(' ')

disp('G')

G=zpk([],[0 -1 -2],2)

ifig=0

ifig=ifig+1; figure(ifig)

step(G)

title('Open-loop step response')

% [EssStep,Kp,EssRamp,Kv,EssParabola,Ka,type]=ErrorConst(SISOsys)

K=5

[EssStep,Kp,EssRamp,Kv,EssParabola,Ka,type]=ErrorConst(K*G)

ifig=ifig+1; figure(ifig)

bode(K*G)

title('Fig 7-30, Bode Diagram of G1=5*G(s)')

grid on

[GmG1,PmG1,WcgG1,WcpG1]=margin(K*G)

GmG1_dB = 20*log10(GmG1)

disp('G1=K*G')

K*G

disp('Gc')

Gc=zpk([-.1],[-.01],0.5)

ifig=ifig+1; figure(ifig)

bode(Gc)

grid on

title('Bode plot of Gc(s)=0.5(s+0.1)/(s+0.01)')

ifig=ifig+1; figure(ifig)

bode(Gc*G)

grid on

title('GcG')

%[Gm,Pm,Wcg,Wcp] = MARGIN(SYS)

[GmGcG,PmGcG,WcgGcG,WcpGcG]=margin(Gc*G)

GmGcG_dB = 20*log10(GmGcG)

ifig=ifig+1; figure(ifig)

cl=feedback(Gc*G,1)

step(cl)

title('Closed-loop Step response')

ifig=ifig+1; figure(ifig)

bode(cl)

grid on

title('Closed loop = GcG/(1+GcG)')

bw=bandwidth(cl)

# Output of running the script

>>

Start here

G

Zero/pole/gain:

2

-------------

s (s+1) (s+2)

ifig =

0

K =

5

EssStep =

0

Kp =

Inf

EssRamp =

0.2000

Kv =

5

EssParabola =

Inf

Ka =

0

type =

1

Warning: The closed-loop system is unstable.

> In /Applications/MATLAB6p5/toolbox/control/control/@lti/margin.m at line 89

In /Users/andrisan/Old Hard Drive/MATLAB/MATLAB 6/Courses/AAE565_S_2004_Matlab/Compensators/Ex7_4.m at line 17

GmG1 =

0.6000

PmG1 =

-12.9919

WcgG1 =

1.4142

WcpG1 =

1.8020

GmG1_dB =

-4.4370

G1=K*G

Zero/pole/gain:

10

-------------

s (s+1) (s+2)

Gc

Zero/pole/gain:

0.5 (s+0.1)

-----------

(s+0.01)

GmGcG =

5.1873

PmGcG =

41.6120

WcgGcG =

1.3153

WcpGcG =

0.4544

GmGcG_dB =

14.2988

Zero/pole/gain:

(s+0.1)

----------------------------------------------

(s+2.315) (s+0.1228) (s^2  + 0.5717s + 0.3516)

bw =

0.8233